SPECIFIKACIJA   -   GRUPA 1 PRODAJNI KIOSCI

| Redni broj | Naziv | OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | KIOSK TIP 1 | OSNOVNI (dim. 2x2mx2,7) Prednje pročelje preklopni pult i rolo. Fiksni pult iznutra i preklopni pult su ukupne širine 65cm+55cm=120cm. Ispod pulta su metalne kasete 1.5mm. Zadnje pročelje kioska su metalne kasete 1.5mm.Lijevo i desno pročelje je rolo po cijeloj visini. U objektu na stražnjem zidu su police, 5 komada, dubine 40cm. Ispod pulta su dvije police dubine 65cm. Sve police su kao i pult limeni plastificirani. |
| 2 | KIOSK TIP 2 | ZA PRODAJU TEKSTILA (dim. 2x2mx2,7) Prednje pročelje je rolo po cijeloj visini. Preklopni pult i fiksni pult iznutra su ukupne širine 65cm+55cm=120cm. Pult zauzima 2/3 širine pročelja. Ispod stropa su dvije izvlačne vodilice za izvlačenje konfekcije izvan kioska. Zadnje pročelje kioska su metalne kasete 1.5mm. Lijevo i desno pročelje je rolo po cijeloj visini. U objektu na stražnjem zidu su police, 5 komada, dubine 40cm. Ispod pulta su dvije police dubine 65cm. Sve police su kao i pult limeni plastificirani. |
| 3 | KIOSK TIP 3 | ZA PRODAJU JAJA (dim. 2x2mx2,7) Prednje pročelje je rolo po cijeloj visini. Na prednjoj strani unutra nema pulta i polica ispod pulta, nego je taj prostor rezerviran za rashladnu vitrinu za jaja dim. 186x80cm, visine 105cm. Rashladnu vitrinu nabavlja korisnik. Na zadnjoj strani su police, 5 komada, dubine 40cm. Police su limene plastificirane.Zadnje pročelje kioska su metalne kasete 1.5mm.Lijevo i desno pročelje je rolo po cijeloj visini. |
| 4 | KIOSK TIP 4 | ZA PRODAJU PEKARSKIH PROIZVODA (dim.2.5x2mx2,7) Prednje i desno pročelje ostakljeno iznad parapeta. Na prednjem pročelju šalter u sredini. Lijevo pročelje bez ostakljenja. Na lijevom pročelju su još i vrata. Preklopni pult dimenzije 55cm. Na četiri kioska manji fiksni pult 30cm. Na prednjoj strani unutra nema pulta i polica ispod pulta. U objektu na stražnjem zidu nema polica. Zadnje pročelje kioska su metalne kasete 1.5mm. Unutarnje vodoinstalacije bez brojila prema namjeni kioska. |
| 5 | KIOSK TIP 5 | ZA PRODAJU TISKA (dim. 2,5x2mx2.7) Opremljen za prodaju tiskovina i pripadajućeg asortimana. Na prednjoj strani rolo, lijevo vrata i ostakljenje. Desno pročelje bez ostakljenja. Zadnje pročelje kioska su metalne kasete 1.5mm. |
| 6 | KIOSK TIP 6 | PEČENJARA (dim. 4x2x2,7m) Prednje i desno pročelje ostakljeno iznad parapeta. Na prednjem pročelju šalter u sredini. Lijevo pročelje bez ostakljenja. Na lijevom pročelju su još i vrata. Preklopni pult dimenzije 55cm. Na četiri kioska manji fiksni pult 30cm. Na prednjoj strani unutra nema pulta i polica ispod pulta. U objektu na stražnjem zidu nema polica. Zadnje pročelje kiosaka su metalne kasete 1.5mm |
| - Elektroinstalacije u svim kioscima sadrže razvodni ormarić, fid sklopku, osigurače, dvije duple utičnice, rasvjetno tijelo 2x36W. - Svi kiosci imaju nogice - Konstrukcija- nosivi i dekorativni okviri izrađeni od čeličnih toplo CINČANIH hladnooblikovanih profila u debljinama 3 mm. Vanjske zidne obloge od cinčanih limova debljine 1,5 mm. Svi spojevi okvira i spojevi limova i okvira međusobno su zavareni i zaštićeni cink premazom. Vidljivi okviri i limovi završno obojeni prajmer-protektorom i bojom RAL7004. - POD - Poliuretanski sendvič panel 60 mm obostrano cinčan i plastificiran lim Obloga rebrasti aluminij lim i Koeficijent toplinske provodljivosti iznosi približno K=0,35 cal/m2 h°C - Krov i strop- Poliuretanski sendvič panel debljine 50+40 mm sa donje vidljive strane cinčani lim bijelo plastificiran sa gornje strane korugirani 40 mm cinčan i plastificiran lim .Koeficijent K=0,36 cal/m2 h°C . Voda s krova kroz kutni stupove kioska - ROLO - izrađeni su od pocinčanog lima, plastificirani su u boji kao konstrukcija. Svi roloi zaključavaju se izvana i imaju ručku za podizanje izvana i iznutra. Podižu se uz pomoć namotajnog federa. - REKLAMNA KROVNA KAPA-Visine 20 cm, izlazi izvan fasade kioska za 40 cm s prednje, lijeve i desne strane kioska. Nazivi-reklame moraju biti estetski ujednačeni. Naziv na kapu postavlja korisnik. - TENDA - U dužini krovne kape ispod kape, sa izbačajem 1,5 m. Platno tende impregnirano u boji po izboru naručitelja, alternativno za sve korisnike s natpisom firme - korisnika. Natpis se "tiska" prije montaže kioska. - Kioske treba prilagoditi poziciji na terenu – u slučaju potrebe uskladiti lijevo i desno pročelje kako bi ulaz odgovarao poziciji na koju će biti postavljen pojedini kiosk. - zadane boje mogu se promijeniti sukladno uputi naručitelja. |  |  |