SPECIFIKACIJA  -   GRUPA 2 STOLOVI I NOSIVA POSTOLJA

| Redni broj | Naziv | OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | STOLOVI (bez postolja) | Dužina 198 cm, širina 80 cm, visina 80 cm. Ploča pulta izrađena od „mekog“ drva smreka – jela. Drvo mora biti premazano zaštitnom vodootpornom bojom za drvo kojom se štiti od utjecaja kiše i vlage (Sandolin ili jednakovrijedno) Ploča se sastoji od uzdužnih letava širine približno 10 do 15 cm (radi iskorištenja materijala). Između letava u dužinu je razmak (fuga) oko 0,5 cm radi diletacije letava. Letve su obrađene tako da su ivice strojno skošene zbog sigurnosnih i estetskih razloga,a uglovi zaobljeni. Letve su međusobno povezane sa po tri poprečne letve širine 10 do 15 cm. Poprečne letve povezuju uzdužne i tako se formira ploča pulta. Letve su međusobno povezane čavlima za drvo dužine 6 cm zavrnutima unatrag u poprečne letve. U sredini pulta nalazi se otvor promjera 8 cm radi provlačenja stupa tende. |
| 2 | NOSIVA POSTOLJA (kavaleti) | Nosiva postolja (kavaleti ) ispod ploče pulta izrađeni su od pocinčanih cijevi 3x2 cm i nisu obojena . Ploča se postavlja na postolje bez vijčanog pričvršćenja . Postolja su izvedena na slovo“A“ pa nasjedaju jedno na drugo radi prenošenja i skladištenja. |